[image: image40.png]



UPUTSTVA ZA UPORABU KAMINA 

LS 6 / 8 / 12
ICP 11
LSC12
[image: image2.emf]
OPREZ!
Poštovani klijenti;

Zahvaljujemo se što ste odabrali  kamin na pelete tvrtke ARTEL, plod tehnološkog iskustva i kontinuiranog razvoja proizvoda u pogledu sigurnosti, neovisnosti te servisiranja.
Savjetujemo da proučite ova uputstva u kojima je moguće pronaći sve informacije za njegovu sigurnu uporabu.

NE POKUŠAVAJTE INSTALIRATI KAMIN NA PELETE SAMI.

ZAPAMTITE DA INSTALACIJA KAMINA NA PELETE, DIMOVODNE CIJEVI TE PRVO PALJENJE  MORAJU BITI IZVRŠENI OD STRANE OVLAŠTENE OSOBE / SRVISERA.

Ove upute su izdane od strane proizvođača kao sastavni dio proizvoda, a njihova upotreba i pridržavanje osigurava ekonomično korištenje, sigurnost ljudi te normalno funkcioniranje kroz cijeli životni vijek kamina.

PRIJE UGRADNJE

Instalacija kamina je predviđena u veliku središnju prostoriju / sobu u kući kako bi se osigurala ravnomjerna raspodjela topline.

Budite sigurni da prostor gdje je kamin instaliran ima dovoljnu opskrbu kisikom

Prilikom ugradnje u stanove, apartmane, molimo tražiti suglasnost ovlaštenog predstavnika prije ugradnje.

Zid na kojemu se kamin ugrađuje ne smije biti drveni ili napravljen od nekog drugog zapaljivog materijala.

Sve moguće zapaljive predmete, drveni namještaj, tekučine, tepihe itd., potrebno je udaljiti minimalno 1 metar od samog kamina.
POSLIJE UGRADNJE

Kamin smije koristiti samo originalne 6mm pelete, (bilo kojeg proizvođača koji zadovoljava tehničke karakteristike peleta), preporučamo naše pelete.

Zaštitna obloga unutar ložišta kamina ne smije se uklanjati.

Nikada ne otvarajte vrata kamina kada je u funkciji /radi.

Prilikom rada staklo, dimovodne cijevi i površina postaju vrlo vruće te je potreban oprez!

ODGOVORNOST

Ne pridržavanjem ovih uputa, oslobađamo se svake odgovornosti prilikom nezgode, a nastale nepažnom ili potpunom neodgovornošću korisnika kamina.

Također oslobađamo se odgovornosti u slučaju kvara nastalog neodržavanjem kamina (redovnim ili periodičkim), samoinstalacije na neadekvatan način, preinakama na kaminu, korištenja neoriginalnih rezervnih dijelova, korištenjem peleta neodgovarajuće kvalitete, , iznimnog slučaja.
NAPOMENA – dijagrami i slike su samo za primjer, uslijed stalnog napretka i tehnoloških inovacija proizvođač može bez prethodne najave napraviti izmjene za koje smatra da su opravdane.

ZAKONI

Naša tvrtka izjavljuje i potvrđuje da je kamin na pelete u skladu s normama EU tržišta.

CEE 73/23 i dopune 93/68 CEE

CEE 89/336 i dopune 93/68 CEE;92/31CEE; 93/97 CEE

SIGURNOSNE MJERE  
Kamin je opremljen mnogim sigurnosnim uređajima koji u slučaju kavara osiguravaju da ne dođe do oštećenaj samog kamina i drugih stvari u životnoj okolini.

[image: image3] OPASNOST OD VATRE / POŽARA

                 Nikada ne pokrivajte kamin na bilo koji način, ometajuči sloboan protok toplog zaraka.
[image: image4.emf]
UPRAVLJAČKI PANEL
GUMBI NA UPRAVLJAČKOM PANELU

1. SET – koristimo za ulazak u meni te potvrdu postavki

2. AUTO-  mijenjamo postavke rada iz automatskog u manualni i obrnuto
3. ON/OFF – pokrećemo i zaustavljamo rad peći, u slučaju greške držanjem gumba nekoliko sekundi poništavamo greške, također izlazimo iz menia podešavanja

4. POVEČAVANJE TEMPERATURE –služi nam za podizanje željene temperature, te za prolaz kroz postavke menija

5. SMANJENJE TEMPERATURE -  služi nam za smanjenje željene temperature, te za prolaz kroz postavke menija

6. POVEČANJE SNAGE -  povećanje snage grijanja

7. SMANJENEJ SNAGE -   smanjenje snage grijanja

[image: image5.emf] [image: image6.emf]
DALJINSKI UPRAVLJAČ
4.     POVEĆANJE TEMPERATURE
5.     SMANJENJE TEMPERATURE

6.     POVEĆANJE SNAGE

7.     SMANJENJE SNAGE

4+6. PALJENJE I GAŠENJE

5+7. RESET

PODEŠAVANJE KORISNIČKIH POSTAVKI 

Programiranje postavki je moguće kroz meni, kojemu pristupamo pritiskom na gumb SET na kontrolnom panelu.

Kako bi u bilo kojemu trenutku izašli iz postavki, pa i bez promjene pritisnemo gumb ON/OFF

U slučaju da ne pritisnemo gumb ON/OFF duže od 1 minute display se automatski prebacuje u prikaz trenutnog stanja rada

Za mijenjanje postavki koristimo gumb 4 i 5, a za ulazak u podešavanje gumb SET

ODABIR JEZIKA

Možemo odabrati između 5 jezika, Engleski, Talijanski, Njemački, Francuski i Španjolski.

Kako bi pristupili odabiru jezika pritisnemo gumb SET te zatim prolazimo kroz meni gumbima 4 i 5 dok se na displayu ne prikaže

SEL LANGUAGE, pritiskom na gumbe 6 i 7 odabiremo željeni jezik te ga potvrđujemo pritiskom na gumb SET.

VRIJEME I DATUM

Pritiskom na gumb SET jedanput prikazuje se ADJUST DATE AND TIME, još jednim pritiskom na gumb SET ulazimo u podmeni za podešavanje.

Moguće je podesiti dane od ponedjeljka do nedjelje kao i vrijeme i datum, kako bi se pomicali podešenje dana, vremena i datuma koristimo gumbe 6 i 7, a za podešavanje dana, vrmena i datuma koristimo gumbe 4 i 5 .
Pritiskom na gumb SET potvrđujemo podešenje i izlazimo iz menia.

[image: image7.emf]
[image: image8.emf]
POKRETANJE KAMINA 
PRIJE POKRETANJA KAMINA

Napunite ložište kamina (posudu) s ¾  6mm peleta

Spojite kamin na izvor el. energije koriteći priključni kabel.

Postavite prekidač na stražnoj strani kamina u položaj 'I', donji display će prikazati vrijeme te će se led svjetlo i ventilatori nakratko upaliti (na nekoliko sekundi).

[image: image9.emf]
 OPREZ: budite sigurni da je koršara u ložištu ispravno postavljena
PALJENJE KAMINA
Pritisnite i držite gumb ON/OFF nekoliko sekundi da bi upalili kamin

Nakon nekoliko trenutaka kamin će automatski započeti s radom ventilatora te će na displayu prikazati natpis HEATER START_UP IN PROGRESS, nakon nekoliko sekundi punjenja peleta u košaricu, peleti će se upaliti putem grijača  ( moguće je da se nekoliko trenutaka prije paljenja plamena ložište ispuni malom količinom dima).
Nakon toga slijedi faza stabilizacije plamena te se završava faza paljenja nakon čega display prikazuje funkcije rada.

U gornjem dijelu displaya se prikazuje da  li je peć u AUTOMATSKOM ili  MANUALNOM modu rada, do kse na donjem displayu

Prikazuje temperatura u prostoru (Ta), zadana temperatura ( Ti), te trenutna snaga rada (P).

[image: image10.emf]
U slučaju da se postigne zadana/željena temperatura, peć se prebacuje u automatski minimalni mod rada i potrošnje peleta
[image: image11.emf]
PODEŠENJA PRILIKOM RADA
PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Temperaturu možemo podesiti u bilo kojemu trenutku pritiskom na gumb 4 i 5 i to u rasponu od 16 do 30 st C., 

[image: image12.emf]
PODEŠAVANJE SNAGE RADA
Snagu rada možemo podesiti od minimuma 1 do maksimuma 5, pritiskom na gumbe 6 i 7 smanjujemo odnosno povećavamo snagu rada te se time automatski povećava količina unosa peleta u košaricu i potrošnja istih, P1, P2, P3, P4, P5.

[image: image13.emf]
MOD RADA

Pritiskom na gumb AUTO u bilo kojemu trenutku  odabiremo između AUTOMATSKOG i MANUALNOG rada.

· MANUALNI MOD – upravljanje peći se određuje isključivo od strane korisnika, te isto tako i paljenje odnosno gašenje, na displayu stoji prikazan natpis MANUAL HEATING

· AUTO MOD – upravljanje, bez obzira na manualno pokretanje upravljano je od strane same peći i automatike, predpodešene kroz automatsko paljenje ( weekly program), na displayu stoji prikazan natpis AUTO

TJEDNI PROGRAM

VAŽNO – tjedni program se primjenjuje samo ako je funkcija AUTO odabrana

Ova funkcija na m omogućuje da postavimo automatsko paljenje u željenim danima i vremenu, podešenje temperature i snage grijanja kroz 30 mogućih  podešenja.

Pritiskom na gumb SET jenanput  te pritiskom na gumbe 4 i 5 dok se na displayu ne prikaže WEEKLY PROG pristupamo podešenju, nakon toga pritiskom na gumb SET potvrđujemo ulaz u podešenja i podmeni, pritiskom na gumb 6 i 7 podešavamo željene varijable, a gumbom 4 i 5 podešavamo željene vrijednosti.

[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
A. od F1 do F30, prikazuje broj automatskog podešenja, dostuman u 30 različitih opcija podešenja, pritiskom na gumb SET prolazimo kroz različite opcije podešenja

B. prikazuje dan u tjednu u kojemu će automatske postavke biti primjenjene

slijedeće vrijednosti su primjenjive; LU/MO Ponedjeljak, MA/TU Utorak, ME/WE Srijeda, GI/TH Četvrtak, VE/FR Petak

SA Subota, DO/SN Nedjelja, SD samo Subota i Nedjelja, LV od Ponedjeljka do Petka

Omogućuje nam poseban program paljenja i gašenja od Ponedjeljka do Petka

C. od 00do 23 prikazuje sat paljena ili gašenja

D. od 00 do 59 prikazuje minute paljenja ili gašenja

E. od 5 do 30 st. C, u slučaju podešavanja paljenja potrebno je podesiti željenu temperaturu prilikom rada između 5 i 30 st. C

F. od 1 do 5 podešavamo željenu snagu grijanja rada u automatsko modu rada

G. dvije vrijednosti možemo odabrati ON i OFF, ON za pokretanje i OFF za zaustavljanje rada 

H. OMOGUČAVANJE AUTOMATSKOG PROGRAMA, vrijednost može biti postavljena na ENABLE-omogućeno i NO.A-onemogućeno, funkcija je bitna budući da odabirom NO.A.-onemogućeno, automatska funkcija paljenja ili gašenja neće biti primjenjena.

PRIMJER PROGRAMIRANJA

Programiramo peć da se pali od Ponedjeljka do Petka u 08:30 sati na snazi rada 5 te željenoj temperaturi 20 st. C.

Ulazimo u WEEKLY PROGRAM na način kao što je navedeno na prethodnoj stranici TJEDNI PROGRAM, zatim

· pritiskom na gumb 4 odabiremo LV kao dan za pokretanje Ponedjeljak do Petak
· odabiremo vrijeme paljenja pritiskom na gumb 6 te postavljamo sate 08: pritiskom na gumb  4 i 5

· odabiremo minute paljenja pritiskom na gumb 6 te postavljamo minute :30 pritiskom na gumb 4 i 5
· odabiremo temperaturu pritiskom na gumb 6, postavljamo na  20 st.C, pritiskom na gumb 4 i 5

· odabiremo snagu grijanja pritiskom na gumb 6, postavljamo na 5 pritiskom na  gumbom 4 i 5

· odabiremo mod pritiskom na gumb 6, te ON odabiremo pritiskom na gumb 4 i 5

· odabiremo program pritiskom na gumb 6, postavljamo ENAB pritiskom na gumb 4 i 5

· zatim pritiskom na gumb SET potvrđujemo programiranje te izlazimo iz menua pritiskom na gumb ON/OFF

· NE ZABORAVITE – postaviti odabrati funkciju AUTO kako bi se navedeno primjenilo.

TIMER- VREMENSKO ISKLJUČIVANJE 

Primjenjuje se samo ako je funkcija AUTO odabrana, te na omogućujem pokretanje ili zaustavljanje rada peći  kroz željeni vremenski period/sati.

Nakon što smo podesili željeni timer/vrijeme, te postavili funkciju rada u AUTO MOD display prikazuje vrijeme u funkciji odbrojavanja ovisno o tome da li smo postavili paljenje ili gašenje peći.

Može se koristiti zajedno s tjednim programom paljenja i gašenja te se primjenjuju neovisno jedan o drugome.

Kako bi pristupili TIMER funkciji pritisnemo gumb SET te pritiskom na  gumb 4 ili 5  dolazimo do funkcije IMP TIMER, ponovnim pritiskom na gumb SET ulazimo u podmeni , sada pritiskom na gumb 4 i 5 odabiremo sate i minute, a gumbom 6 i 7 prelazimo s sata na minute, sve potvrđujemo pritiskom na gumn SET.

[image: image16.emf]
[image: image17.emf]
1. podesite ON ako želite upaliti peć nakon određenog broja sati ili OFF ako želite ugasiti peć nakon određenog broja sati
2. odaberite željenu snagu grijanja od 1do 5, temperatura je već podešena prijašnjim odabirom
3. odaberite broj sati  od 1 do 99

4. ova funkcija je bitna iz razloga što ako ju ne postavimo u poziciju ENABLE već u poziciju NOAB timer se neće primjeniti

[image: image18.emf]
ODABIR FUNKCIJE  RADA 

Omogućuje odabir rada između automatskog i manualnog.
Kako bi pristupili odabiru funkcije rada pritisnemo gumb SET jedanput te listamo gumbom 4 i 5 dok nam se na displayu ne prikaže poruka MODE SELECTION, gumbom 6 i 7 biramo jedan od opcija rada automatski ili manualni, te potvrđujemo pritiskom na gumb SET.

Odabir ove postavke je također moguć i direktno pritiskom na gumb na displayu AUTO u bilo kojemu trenutku.

ZAKLJUČAVANJE DISPLAYA

Tipkovnicu na displayu je moguće zaključati na način da pritisnemo i držimo 20 sekundi gumb 4 i 7, u tom slučaju upravljanje je moguće samo putem daljinskog upravljača.
Otključavanje tipkovnice vršimo na isti način kao i zaključavanje.

DODATNI VENTILACIJSKI OTVORI ZA ZAGRIJAVANJE DODATNIH PROSTORIJA

U koliko je peć opremljena opcijom za dogrijavanje dodatnih prostorija moramo omogućiti rad dodatnog ventilatora.

Postupak za aktiviranje i deaktiviranje dodatnog ventilatora je slijedeći;

Pritiskom na gumb SET jedanput te pritiskom na gumb 4 i 5 dolazimo do poruke VEL. CHANNELLED, odabiremo između 5 brzina rada pritiskom na gumb 6 i 7, te potvrđujemo postavku pritiskom na gumb SET

Pritiskom na gumb ON/OFF izlazimo iz podešenja postavki.

Kako bi onemogućili rad dodatnog ventilatora dovoljno je postaviti vrijednost/brzinu na 0.

[image: image19.emf]
ISKLJUČIVANJE

Kako bi siključili peć držite pritisnut gumb ON/OFF  sve dok se na displayu ne prikaže poruka COOLING IN PROGRESS.

Ventilator za dimne plinove se prebacuje u najveću brzinu rada, te se na kraju ciklusa ispisuje poruka OFF

[image: image20.emf]
[image: image21.emf]
ALARM- PORUKE O GREŠKAMA

U koliko prilikom rada peći sustav uoči anomalije prebacuje se u fazu isključivanja, te se na displayu ispisuje poruka o grešci, koja se može izbrisati jedino manualno pritiskom na gumb ON/OFF, također ako je u automatskom modu potrebno je izvršiti brisanje greške pritiskom na gumb ON/OFF.

ERROR1 – Start up failure – greška prilikom paljenja

U koliko prilikom paljenja peć ne postigne dovoljnu temperaturu, proces se završava porukom o grešci, poteškoče u pokretanju mogu biti uzrokovane nedovoljnom količinom peleta u košarici, talogom skorenih peleta u košarici ili skorenim peletima na grijaču.

ERROR5 – Lack of pellets- nestanak peleta

U koliko prilikom rada temepratura u ložištu padne ispod dozvoljene prikazuje se poruka o grešci, uzrok može biti nestanak peleta u spremniku ili strani predmet koji blokira unos peleta

ERROR6 – Pressure switch alarm – presostat javlja grešku

U koliko se pojavi problem u ispuhu dimnih plinova presostat javlja grešku u radu, te peć prelazi u fazu isključivanja .
Greška može biti uzrokovana također blokiranjem ispuha dimovoda ili sl.

ERROR7 – Safety Thermosta- sigurnosni termostat

U koliko se tokom rada aktivira sigurnosni termostata unos peleta iz spremnika se zaustavlja, te se pokreče proces isključivanja.

U tom slučaju uz brisanje greške putem gumba ON/OFF potrebno je također izbrisati grešku pritiskom  na gumb na stražnjoj strani peći.

Kako bi to učinili potrebno je odvrnuti poklopac sigurnosnog termostata te pritisnuti gumb ( čuje se lagani klik).

U koliko se isti problem učestalo pšonavlja potrebno je pozvati tehničku službu/servisera  (Tel: +385 1 2851 333, +385 91 159 1810)

[image: image22.emf]
ERROR9 – Fumes engine alarm- greška na ispuhu dimnih plinova
Prilikom rada peći nadzire se rad ventilatora za ispuh dimnih plinova, te u koliko se njegov rad/brzina smanji ispod dozvoljenog prikazuje se poruka o grešci te se peć automatski prebacije u fazu isključivanja.

Do ovog problema može doći uslijed greške motora ventilatora ili u koliko se na krilcima ventilatora nakupi sloj pepelne prašine.

ERROR10 – Overheating alarm – pregrijavanje

Sustav kontrolira rad elektronske pločice tokom cijelog rada, te u koliko temperatura pređe 70 st. C na više od 3 minute, automatski se prelazi na fazu isključivanja.

SERVICE- servis

Nakon 900 sati rada prikazuje se poruka Service na displayu, te označava da je na peći potrebno izvršiti servis i potrebno pozvati 
tehničku službu.                         
[image: image23.emf]
ZAMJENA BATERIJSKIH ULOŽAKA U DALJINSKOM UPRAVLJAČU

Da bi ste zamijenili baterijske uloške koristite mali i tanki odvijać kako bi uklonili vijke s poklopac s zadnje strane daljinskog upravljača, proslijedite s zamjenom starih uložaka novim.

Molimo da stare baterijske uloške odožite na za to propisan naćin i mjesto.

ČIŠĆENJE KAMINA
Prije bilo kakvog čišćenja kamina  slijedite slijedeće upute:

· uvjerite se da su svi dijelovi kamina hladni

· uvjerite se je pepel u potpunosti hladan

· provjerite prekidač s stražnje strane, mora biti u položaju '0'

· provjerite da je napojni kabel isključen iz napajanja, kako bi izbjegli nezgodu (strujni udar i sl.)

· uvijek koristite odgovarajući alat kako bi izbjegli poziv servisera

ČIŠĆENJE POVRŠINE KAMINA
Za čišćenjemetalnih dijelova kamina koristite vlažnu krpu ili originalan ARTEL proizvod za čišćenje metalnih dijelova

OPREZ: upotreba agresivnih kemikalija i deterđenata može oštetiti površinu kamina
ČIŠĆENJE KERAMIČKIH DIJELOVA KAMINA

Za čišćenje keramike kamina koristite meku vlažnu krpu te osjetljive / neagresiven deterđente.

Ne čistite keramičke dijelove hladnom vodom pogotovo u situaciji kada su jako vrući, jer može doći do termalnog šoka i pucanja keramike.

ČIŠĆENJE LOŽIŠTA I KOŠARE ZA PELETE
Kada vatra gori crvenim plamenom  ili se plamen ćini premalim ili je praćen crnim dimom to znaći  da se nakupilo dosta pepela ili naslaga koje ne dopuštaju slobodan protok zraka kroz košaru te može doći do gašenja kamina.
U koliko se kamin gasi svaki dan nakon korištenja poželjno je očistiti košaru za brikete u ložištu i to korištenjem špičastog alata i korištenjem usisivaća.
Ovo je potrebno posebno raditi prilikom prvih nekoliko paljenja kamina, a prije svega ako se koriste peleti lošije kvalitete od propisane.

[image: image24] čišćenje košare ložišta.

PRETINAC ZA PEPEL

Otvorite vrata kamina te izvucite posudu za pepel, koritreči usisivać počistite sav pepel unutar ležišta posude za pepel.

Ovaj postupak potreno je provoditi ovisno o vremenu rada kamina te kvaliteti peleta.

ČIŠĆENJE CIJEVI ZA TOPLI ZRAK
Kada je kamin ugašen, korištenjem priloženog alata povucite ručicu / šipku koja se nalazi na donjoj desnoj strani izlaza za topli zrak nekoliko puta (5-6 puta) unutra – van, vodeći brigu da su vrata ložišta kamina zatvorena.

[image: image25.emf]

[image: image26]
ČIŠĆENJE STAKLA
Staklo ima funkciju samočišćenja, što znaći da kada kamin radi zrak struji po njegovoj površini kako bi onemogućio pepelu i prljavštini da se zadržavaju na njemu, unatoć toj funkciji nakon perioda od nekoliko sati rada staklo postaje tamnije.

Taj sloj je potrebno očistiti prilikom slijedćeg paljenja kamina, prilikom čišćenja stakla uvijek provjerite brtvenu pletenicu koja se nalazi oko ruba stakla da li je u dobrom stanju, loše stanje ove brtvene pletenice može uzrokovati probleme u radu samog kamina.

PERIOD NEKORIŠTENJA KAMINA

Na kraju sezone kada kamin ne planiramo koristiti duži vremenski period (do slijedeće sezone grijanja) poželjno je izvršiti detaljnije čišćenje kamina.

ČIŠĆENJE KONDENZACIONE POSUDE

Ovo čišćenje je poženjo vršiti jednom mjesećno.

Maknemo poklopac / kapu na T komadu kondenzacionog komada cijevi te počistimo nakupljeni pepel i prljavštinu, ako je ima.


[image: image27]
ZAMJENA STAKLA NA VRATIMA KAMINA

Kamin je opremljen  keramičkim staklom debljine 4mm otpornim na termalni šok od 7500C, te se može razbiti samo uslijed jakog udarca ili neadekvatnog rukovanja kaminom.

Ne lupajte vratima prilikom zatvaranja kamina te ne udarajte u površinu stakla.

U slučaju loma kontaktirajte ovlaštenog servisera  (Tel: +385 1 2851 333, +385 91 159 1810)

OPREZ: prilikom nakupljanja pepela i prljavštine na krilcima ventilatora za izbacivanje dima može doći do debalansa i čudnih zvukova.

Iz tog razloga potrebno je očistiti taj ventilator minimalno jednom godišnje, a budući da to zahtjeva rastavljanje dosta važnih dijelova kamina molimo  da za to pozovete ovalštenog servisera  (Tel: +385 1 2851 333, +385 91 159 1810)
[image: image28.emf] [image: image29.emf]
                   [image: image30.emf]                                                                                                                                                                                            
GODIŠNJE ODRŽAVANJE / ČIŠĆENJE

Slijedeće operacije je potrebno izvršiti prilikom godišnjeg čišćenja kamina kako bi bio moguć nesmetan rad i kavaliteta kamina:
Sve navedeno je potrebno izvršiti od strane za to ovlaštenog servisera.

· pažljivo čišćenje ložišta kamina

· čišćenje i pregled cijevi za dimovod
· pregled i po potrebi zamjena silikonskih brtvila u cijevima za dimovod
· pregled i po potrebi zamjena brtvene pletenice na vratima kamina
· pregled i čišćenje mehaničkih dijelova ( motor i ventilatori)
· pregled elektroničkih i električnih komponenti
· zamjena upaljača

IZVANREDNO ČIŠĆENJE

Nakon 900 sati rada kamina display prikazuje SERV (sevis).

To označava da je kamin odradio ciklus od 900 sati te je potrebno zvati servisera  da bi izvršio sve operacije navedene u godišnjem čišćenju i poništio radni ciklus kamina na 0 sati rada.
Ovisno o tome što prije protekne godina dana rada (podrazumijeva se u praksi zimski period grijanaj) ili protekne 900 sati rada potrebno je izvršiti jedno od prethodno navedena dva čišćenja 
ETERIČNA ULJA I OVLAŽIVANJE PROSTORA

Na  gornjem dijelu kamina nalazi se keramički poklopac ispod kojega je aluminijska posudica za vodu / ovlaživač prostora .
Uz kamin dolazi jedna bočica eteričnog ulja mente 15 ml specijalno napravljena za ARTEL kamine, no moguće je i koristitei sva ostala eterična ulja drugih proizvođača.

Na ovaj način održavamo povoljnu valžnost prostora u kojemu boravimo , a ujedno eteričnim uljem mente uništavamo bakterije i viruse i zrak činimo ugodnijim za udisanje.

OPREZ: ne kapajte eterična ulja po lakiranim dijelovima kamina ili keramike budući da ona mogu ostaviti neželjene posljedice / mrlje. Također ne prolijevajte vodu van posude za ovlaživanje, jer to može uzrokovati doticaj s električnim komponentama te dovesti do strujnog udara.
PREDMET GARANCIJE

Garancija na ovaj proizvod propisana od strane proizvođača/distributera je ona koja stoji u generalnim uvjetima prodaje te iznosi 24 mjeseca

GARANCIJA NA PROIZVOD

Garancija pokriva sve proizvođačke nedostatke / greške pri izradi, a koje nisu uzrokovane neodgovornim rukovanjem i instalacijskim greškama.

GARANCIJA NE POKRIVA:

· staklo na vratima kamina
· brtvenu pletenicu oko ruba stakla
· boju na metalnim dijelovima kamina
· košaru u ložištu od nehrđajučeg čelika
· upaljač za paljenje peleta
· keramičke dijelove
· eventualna oštečenja nastala nestručnim rukovanjem i/ili instalacijom
Uporabom peleta lošije kvalitete od propisanih ili bilo kojeg drugog materijala kao sirovine može uzrokovati oštečenja koja neće biti pokrivena garancijom te tako nećebiti u nadležnosti proizvođača / distributera.
Oštečenja nastala prilikom transporta kamina ne podliježu garanciji te savjetujemo da prilikom preuzimanja robe pregledate postoje li eventualni nedostatci ili oštečenja.

Pored svega navedenog, a pokrivenog garancijom nije moguće ostvariti reklamaciju na neki drugi problem ili nesretan slućaj uzrokovan nizom situacija.

[image: image31.emf]
BILJEŠKE: 

[image: image32][image: image33.png]ARTEL

CLIMA & DEPURA

artel@artelgroup.com

WWW.ARTELGROUP.COM





[image: image34.emf][image: image1.emf]
[image: image35.png]


[image: image36.png]


[image: image37.png]Cleaning brazier



[image: image38.png]


[image: image39.png]


